目录

第一章：投标函

第一节  投标函

第二节  投标函附录

第二章：法定代表人身份证明

第三章：授权委托书

第四章：投标保证金

第五章：工程预算书

第六章：施工组织设计

第一节  编制说明

一、编制原则

二、编制依据

第二节  工程概况

一、工程概况

第三节  施工总体布署

一、项目经理部机构设置

二、项目经理部主要成员岗位职责

三、施工准备

第四节：施工顺序

一、总体施工程序

二、施工流水作业段的划分与组织

第五节  主要分项工程施工方法

一、轻钢龙骨石膏面板吊顶

二、金属条形板吊顶

三、木制作

四、门套制作

五、玻璃安装

六、涂料、涂饰

第六节：资源配备计划

一、主要施工机械设备投入量计划

二、劳动力计划

第七节：质量管理体系与措施

一、质量目标

二、质量管理体系

三、质量管理职责

四、质量保证措施

第八节  工程进度计划与措施

一、组织保证

二、人员保证

三、施工技术保证

四、物资保证

第九节  安全管理体系与措施

一、安全生产目标

二、安全生产管理体系

三、安全生产措施

四、安全生产职责

第十节  环境保护管理体系与措施

一、环境管理体系

二、文明环境工地施工措施

第十一节  施工现场平面布置

一、总平面布置

二、临时电路布置

第十二节  施工总进度计划

第七章：项目管理机构

第一节  项目管理机构组成（人员证件附后）

第二节  主要人员简历表（人员证件附后）

第八章：资格审查资料

第一节 投标人基本情况表

第二节  近年完成的类似项目情况表

第三节  正在施工的和新承接的项目情况表

第四节  近年发生的诉讼及仲裁情况

第九章：其他资料

第一节 服务承诺

第二节 企业荣誉

第一章  投标函

第一节  投标函

（招标人名称）

1.我方已仔细研究了           室内装饰装修工程（项目名称）施工招标文件全部内容，愿以人民币（大写）       元（￥       ）的投标总报价，工期  100  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到   合格   。

2.我方承诺在投标有效期内不修撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份。金额为人民币（大写）贰万  元（￥  20000.00     ）。

4.如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2规定的任何一种情形。

6.       无          （其他补充说明）。

投标人：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

2009  年  03  月  10  日

第二节  投标函附录表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 其中措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 （日历天） |  |  |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 贰万整 |  |  |  |  |  |

投标人:  (盖单位章)

法人代表或其委托代理人:             (签字)

日期：  2009  年  03 月  10  日

第二章  法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：         有限责任公司

地    址：

成立时间：  2001  年  7  月  2   日

经营期限：

姓名：  性别 男  年龄      职务 总经理

系                    （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：         （盖单位章）

2009 年 03 月10 日

第三章   授权委托书

本人       （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    60天

代理人无转委托权

投标人：     （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

2009年03月10日

第四章  投标保证金交付证明

第五章  工程预算书（附后）

- 施工组织设计

室内装饰装修

施

工

组

织

设

计

投标人：

编制日期：2009年03月10日

第一节  编制说明

一、编制原则

本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则：

- 保证重点，统筹安排，遵守承诺和招标文件规定与相关招标会议纪要。

- 科学安排施工程序，合理组织施工，紧密衔接，加快施工进度，缩短工期。

- 采用先进的施工技术，合理选择施工方案，确保安全生产和提高工程质量。

二、编制依据

本工程施工组织设计编制的依据是：

- 业主和设计部门确定的建筑装饰和电气、给排水、施工图及设计说明。

- 招标文件、各类招标答疑会议纪要及其他相关资料。

- 国家相关法律、法规。

- 施工现场和周围环境进行现场考察情况。

- 国家和河南省现行质量验收标准和施工技术验收规范执行：

<1>《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2001

<2>《建筑工程验收统一标准》GB50300－2001

<3>《建筑电气工程质量验收标准》GB50303－2002

<4>《建筑给水、排水及采暖工程质量验收规范》GB50242－2002

<5>《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ／T29－2003

<6>《钢结构工程施工验收规范》GB50205－2001

<7>《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001

<8>《砌体工程质量验收规范》GB50203－2002

<9>《木结构工程施工质量验收规范》GB50206－2002

<10>《屋面工程质量验收规范》GB50207－2002

<11>《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2002

第二节　工程概况

一、工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 建设单位：

- 装修内容： 室内吊顶，墙面壁纸、乳胶漆、木制作，卫生间隔断，不锈钢门框，成品石材门套等装修工程

第三节　施工总体布署

一、项目经理部机构设置

根据本工程的特点，我公司指派一名施工经验丰富的同志担任项目经理，常驻现场统一组织协调指挥，负责实施项目承包职能，确保工程顺利进行。

项目经理部组织机构设置：

项目经理

项目技术负责人

装饰工长

安装工长

材料员

安全员

质量员

资料员

装饰施工班组

二、项目经理部主要成员岗位职责

(一)项目经理的主要职责：

- 制定项目总体计划，对工程项目的质量、安全、工期、成本以及现场文明施工全面负责，进行全过程管理；

- 确保本工程合同目标实现，提高企业社会信誉；

- 负责组建项目管理机构，按编制配备人员；

- 组织有关协调会议，处理项目部内外关系；

- 合理组织、配置及落实项目的人、财、物等生产要素，严格按照国家法律、法规以及有关规定组织项目经营活动；

- 负责做好项目全体人员的思想教育工作，坚持两个文明一起抓。

(二)项目副经理的主要职责：

- 协助项目经理做好项目管理工作；

- 制定项目施工进度计划，组织生产调度，保证项目工期目标完成，确保工程质量。

- 严格按照国家、行业的施工规范、技术标准和操作规程组织施工，确保工程质量。

- 组织安全教育，落实安全生产组织技术措施，现场文明施工管理工作；

- 按计划组织施工机械、设备、施工材料的进场和管理工作；

- 组织分部、分项工程质量检查，组织不合格品（工程）的纠正活动。

(三)项目技术负责人主要职责：

- 负责工程技术和质量管理工作；

- 负责项目质量策划，编制施工技术方案和特殊过程作业指导书，解决施工中出现的技术质量问题；

- 负责组织图纸会审，设计变更及技术交底工作；

- 负责一般不合格品（工程）的处理建议，并对不合格品（工程）的纠正措施及纠正活动进行检查和验证；

- 负责新技术的开发和应用工作；

- 负责施工过程的技术管理和质量检验的领导，并对质量记录予以证实；

- 组织本工程的分部、分项工程内部检评，负责项目竣工资料的整编。

(四)质检员

- 对施工质量随时检查，发现问题及时解决。

- 负责材料进场的检验。

- 负责施工过程中的检验、检查、验收工作的组织执行和结果确认。

(五)安全员

- 对现场安全生产工作随时检查，发现问题及时解决。

- 负责安全生产规章制度的督促、执行。

- 负责安全工作相关方的协调和沟通。

(六)专业工长

- 对本专业的质量及技术工作随时进行检查，发现问题及时解决。

- 有针对性的制定本专业施工方案、措施、技术交底等文件，并督促、指导执行工作。

- 负责本专业施工过程中的检验、检查、验收工作的组织执行和结果确认。

- 负责与现场施工相关方专业人员的协调和沟通。

(七)材料员

- 负责物资供应商和所供材料信息的收集整理，提供给项目经理做出决策。

- 按批准的采购计划和要求，执行采购任务。

- 负责物资的进场验证。

- 收集、整理进场物资的各类证明，移交资料管理员。

(八)仓库管理员

- 接受核对进场物资。

- 保管、保护进场物资。

- 记录、保存、整理物资进出库单据，随时备查。

(九)资料员

- 负责收集、整理、保管质量文件和记录。

- 检查、核实质量文件和记录的正确性、有效性。

- 提供资料、协助施工现场相关方对质量文件和记录的检查和查阅。

- 提供资料、协助公司（各部门）质量文件和记录的检查和查阅。

三、施工准备

(一)技术准备

- 认真学习施工图纸和相关的规程规范、标准图集，掌握本工程建筑、结构、安装的设计形式和特点，明确各专业的设计要求和标准。

- 认真进行图纸预审，为参加图纸会审做好准备，图纸预审的内容是：

<1>施工图纸是否完整和齐全，施工图说明与其总说明内容是否相应。

<2>装饰施工图、空调系统施工图和设备安装施工图之间在尺寸、标高、轴线以及预留孔洞、说明方面有无矛盾。

<3>各专业、各工序、各工种的施工图及组成部分有无矛盾和错误。

<4>合理化的建议

- 进一步补充和完善施工组织设计的内容，编制特殊工序施工方案。

- 制定质量和安全生产交底程序，编写各分部分项及各工种技术质量和安全生产交底卡。

- 组织专业人员编制施工图预算和材料计划表。

- 编制材料供应计划、劳动力进出场计划、机械设备需用量计划。

- 进行原始资料调查分析、自然条件调查分析技术经济条件调查分析。

- 制定培训计划，分工种分班组对进场职工进行培训。

(二)现场准备

- 与业主办理现场移交手续，做好测量放线工作。

- 做好施工现场临时设施，建筑材料的储存和堆放工作。

- 根据施工平面布置及业主总包方要求建立安全、消防、保卫等组织机构和相关规章制度，布置安排好消防、环境保护等措施。

第四节  施工顺序

一、总体施工程序

1.总体施工程序

测量放线

吊顶工程

隔断墙工程

地面工程

收口工程

清理收尾

竣工验收

电气安装工程配合

给中水、热水工程

二、施工流水作业段的划分与组织

根据本工程建筑布置及其装饰设计特点，为便于统一组织施工管理，加快工程进度，确保工程质量，现采取以下施工流水段的划分与组织。

采取按层分工序分别组织流水作业以吊顶工程、墙面工程、地面工程、收口工程为主导工序，其余各项装修工序穿插在其中，并尽可能的为主导工序创造施工作业面，分工序分别组织流水作业确保工程进度提高工效。

第五节  主要分项工程施工方法

一、轻钢龙骨石膏面板吊顶

- 操作工艺

<1>工艺流程

弹  线

安装主龙骨吊杆

刷防锈漆

安装龙骨

安装罩面板

<2>弹线：根据楼层50线用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙，柱四周弹顶棚标高水平线，划好龙骨分档位置线。

<3>安装主龙骨吊杆：确定吊杆下端头的标高，按主龙骨位置将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。轻钢龙骨吊杆采用φ6~φ10钢筋，距端部位置不大于300mm，吊杆间距900~1200mm之间。如遇有天棚内通风管道宽度大于吊杆间距者，需设计特殊吊杆，用<40×3角钢焊接成U型吊架，用M8膨胀螺栓固定在顶棚上，然后再将吊杆固定在吊架上。

<4>安装龙骨：在龙骨上预先安装好吊挂件，将龙骨按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺杆，拧好螺母，装好连接件，拉线调整标高起拱和平直，并用射钉钉装边龙骨。

<5>纸面石膏板安装：纸面石膏板必须按垂直于次龙骨的方向铺设，并使板材宽度方向的接缝交错排列。板钻凹孔以让螺钉沉头。

矿棉板安装：T型轻钢龙骨架通长次龙骨安装完毕，经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求，垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。硅钙板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始，先装一根边卡档次龙骨，再将硅钙板槽托入T形次龙骨翼缘或将无槽的硅钙面板安装在T形翼缘上，然后安装另一侧卡档次龙骨，按上述程序分行安装，最后分行拉线调整T形明龙骨。

<6>刷防锈漆：轻钢骨架罩面板，顶棚所有明露铁件，碳钢或焊接处均应刷防锈漆，做防腐处理。传统钢筋吊杆必须刷防锈漆，如采用镀锌镙杆则免去刷防锈漆工序。

- 质量标准：

<1>轻钢骨架和罩面板的材质、品种、样式、规格应符合设计要求。

<2>轻钢骨架安装，吊顶主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动

<3>罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷；安装必须牢固。

<4>允许偏差：

| 项 次 | 项目 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 |  |  | 金属板 |  |  | 矿棉板 |  | 木板、塑料板、格栅 |  |  |  |
|  |  | 国标 | 企标 | 国标 |  | 企标 | 国标 |  | 企标 |  | 国标 | 企标 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2.5 | 2 |  | 1.8 | 2 |  | 1.8 |  | 2 | 1.8 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 2 | 1.8 | 1.5 |  | 1.5 | 3 |  | 2.8 |  | 3 | 2.8 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.3 |  | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

二、金属扣板吊顶

- 工艺流程

顶棚标高弹水平线

划龙骨分档线

安装水电管线

固定吊挂杆件

安装次龙骨

安装罩面板

安装压条

- 条板式扣板安装

次龙骨间距根据设计要求施工，可以用型钢或方铝管做主龙骨，与吊杆直接焊接或螺栓连接，条形或方形的金属罩面板的次龙骨，应使用专用次龙骨，与主龙骨直接连接。

- 质量标准

<1>主控项目

  - 轻钢骨架和罩面板材质、品牌、式样、规格应符合设计要求。

  - 轻钢骨架的吊杆，大、中、小龙骨安装必须安装位置正确，连接牢固，无松动。

  - 罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装牢固、平整色泽一致。

  - 粘结剂必须符合国家有关环保规范要求。

<2>一般项目

- 轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

- 罩面板表面平整、洁净、颜色一致，无污染，反锈等缺陷。

- 罩面板接缝形式符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐、接缝严密。

- 轻钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差项目表见下表

轻钢骨架金属罩面板顶棚允许偏差

| 项次 | 项类 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝塑板 |  | 单铝板 |  | 条扣板 |  | 方扣板 |  |  |
|  |  |  | 国标 | 企标 | 国标 | 企标 | 国标 | 企标 | 国标 | 企标 |  |
| 1 | 骨 | 龙骨间距 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 尺量检查 |
| 2 |  | 龙骨平直 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 尺量检查 |
| 3 |  | 起拱高度 | ±10 | 9 | ±10 | 9 | ±10 | 9 | ±10 | 9 | 短向跨度1/20拉线尺量 |
| 4 |  | 龙骨四周水平 | ±5 | 4 | ±5 | 4 | ±5 | 4 | ±5 | 4 | 尺量或水准仪检查 |
| 5 | 罩 面 板 | 表面平整 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 用2m靠尺检查 |
| 6 |  | 接缝平直 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 拉5m线检查 |
| 7 |  | 接缝高低 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 用直尺或塞尺检查 |
| 8 |  | 顶棚四击水平 | ±3 | 3 | ±3 | 3 | ±3 | 3 | ±3 | 3 | 拉线或用水准仪检查 |
| 9 | 压条 | 压条平直 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 拉5m线检查 |

<3>成品保护

- 轻钢骨架及罩面板安装注意保护项目顶棚内各种管线，轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。

- 已安装的门窗，已施工完毕的地面，墙面等应注意保护，防止污损。

- 已装轻钢骨架不得上人踩踏，其他工种吊挂件，不得吊于轻钢骨架上。

三、木制作

1.材料要求

<1>木料必须干燥、无裂痕、无蛀腐，满足设计要求

<2>木材饰面板符合国家相关材质要求。

<3>饰面板板面色泽一致，厚薄均匀，无翘曲变形。

<4>油脂和蜡含量多木材，先用10%的苛性纳（NaoH）水溶剂或用丙酮、甲苯等溶剂刷洗接触面，待洗液干透后方可使用。

<5>木质支撑框架、木质造型底架等不见光部分，先刷防火漆，并经当地消防部门认可。

2.施工工艺

首先熟识图纸，测量实际尺寸与图纸中尺寸是否相符，然后定出基准线，并注意如下事项：

<1>选用的基层选用进口或国产一级品，夹板规格为2440×1220mm。弧形面采用3—5mm夹板，木龙骨采用木方。

<2>靠墙的木面必须刷防潮、防火漆。

<3>接口必须牢固。

<4>装饰面板表面不能有明显的缺陷，在一完整的装饰面上垂直方向的接缝，平行方向的接缝都要拼密，其他偏差应严格控制在有关规范范围之内。

<5>安装饰面板时，应逐块将该处的照明、弱电等导线拉出，出线孔的位置、标高应符合高级装修设计要求。

<6>饰面板拼接花纹时，接口应紧密无隙，木纹的排列应纵横连贯一致。安装时用针形气枪紧固，减少钉孔的明显度。木饰线收边时应周边内外一致、连接紧密均匀。

<7>木装饰花线为干燥木材制作，无裂痕、无缺口、无毛边，头尾平直均匀，尺寸、规格、型号统一，长短视装饰件的要求而合理挑选，减少浪费。本装饰花线在安装前应按设计图纸加工样品，并送甲方及设计师签证认可，然后安排大批量加工。

<8>每扇壁柜木门安装烟斗铰三个，以防止门扇长时间打开后下垂，影响关闭。

<9>窗套用12mm厚夹板做基层，再贴木饰面夹板，实木收边线要45度对角，拼缝严密，用无头排钉固定。

3.质量标准

<1>《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—93）

<2>《木结构施工及验收规范》（GBJ206—83）

4.质量验收标准

<1>木线与饰面的结合处缝隙要小于0.3mm。

<2>木线与木线的拼接要用45度角吻合，拼缝要于0.3mm。

<3>用直尺检测饰面的平整度，高差小于0.5mm。

<4>手感良好，用手摸拼接处，基本没有缝隙、高差的感觉。

<5>观感良好。

<6>执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ173—91）

四、门套制作

1.质量要求

<1>采用优质木饰面。

<2>门套、扇的榫槽须嵌合严密，面层胶结牢固。

<3>表面平光洁、无戗槎、毛刺、 锤印和缺棱、掉角。

<4>钉压固、钉帽不突出。

2.木门套及木框制作

<1>材料要求

- 木材干燥：烘干或自然通风干燥，含水率＜12%；

- 配材和制材：按照设计要求进行木材品种、规格、尺寸的配材，制材后的木料需符合有关规定。

<2>制作工序

木门框：拼装前按图纸分辨出各部构件，拼装按先里后外逐步加固后校正规方，钉好斜拉条（不得少于两根），无下坎的钉好水平拉条。

3.验收标准及方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）标准。

装饰木门制作允许偏差见下页表

4.注意事项

<1>防止窜角、翘曲、表面磨损。

<2>产品保护。

- 存放得法，防止吸潮腐烂、平稳轻放。

- 表面整洁，胶水应用湿布抹净。

- 不得在表面站立或放置重物。

装饰木门制作允许偏差表

| 项 目 |  | 允许偏差 |  |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级 | III级 |  |
| 翘 曲 | 框 | 3 | 3 | 4 | 用平台、靠直尺和楔形塞尺检查 |
|  | 扇 | 2 | 2 | 3 |  |
| 对角线长度差（框、扇） |  | 2 | 2 | 3 | 用尺量检查 |
| 胶合板门扇在1m2内平整度 |  | 2 | 2 | 3 | 用平台、靠直尺和楔形塞尺检查 |
| 宽、高 | 框 | 0 | 0 | 0 | 用尺量检查 |
|  | 扇 | 1 | 2 | 2 |  |
| 裁口线条和结合处高差（框、扇） |  | 0.5 | 1 | 1 | 靠直尺和楔形塞尺检查 |
| 扇的冒头或棂子对水平线 |  | ±1 | ±2 | ±2 | 用尺量检查 |

五、玻璃安装

1.施工准备

<1>材料

- 玻璃的品种、规格、质量应符合设计要求。

- 玻璃材料。

- 胶结材料。

- 其他材料：墙体水平钢筋、玻璃丝毡或聚苯惭烯、槽钢等。

<2>作业条件

- 做好防水层及保护层（外墙）。

- 用素混凝土或垫木找平，并控制好标高。

- 在玻璃墙四周弹好墙身线。

- 固定好墙顶及两端的槽钢或木框。

- 弹好撂底玻璃砖墙线，按标高立皮数杆，皮数的间距以15--20M立一根为宜。

2.操作工艺

<1>玻璃安装可以用不锈钢或木作等作边槽，块与块之间留有8MM左右的间隙，然后再用玻璃胶连成凹缝。玻璃的高度及宽度超过一定的数值须加玻璃立筋。

3.质量标准

<1>保证项目

玻璃的品种、规格、质量必须符合设计要求，面层与基层必须牢固。

<2>基本项目

- 玻璃堆放过高，以防止打碎。

- 需要搭架子砌筑时，如用大桶灰（或胶粘剂）不得超过容量的2/3。

4.质量问题的预防措施

<1>玻璃施工时，随时保持玻璃厚度边表面的清洁，遇脏即处理。

<2>玻璃安装完后，在玻璃上要有明显的标识警告，防止安装好的玻璃因特清净而被碰坏或伤人。立皮数杆要保持标高一致，挂线时小线要拉紧，防止出现灰缝不均。水平砂浆要铺稍厚一些，慢慢挤揉；立缝灌浆要捣实，勾缝要严，以保证砂浆饱满度，防止出现空隙。

六、涂料、涂饰

- 涂料、涂饰内容：包括室内顶棚、内墙面涂料等。

- 施工工序：

| 项次 | 工程名称 | 高级 | 项次 | 工程名称 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫 | + | 8 | 第一遍涂料 | + |
| 2 | 板缝处理、刮腻子 | + | 9 | 复补腻子 | + |
| 3 | 磨平 | + | 10 | 磨平（光） | + |
| 4 | 第一遍满刮腻子 | + | 11 | 第一遍涂料 | + |
| 5 | 磨平 | + | 12 | 磨平（光） | + |
| 6 | 第二遍满刮腻子 | + | 13 | 第一遍涂料 | + |
| 7 | 磨平 | + | 14 |  |  |

- 施工要点：

<1>涂刷顺序是选取先顶棚后墙面，墙面是先上后下。乳胶漆可用排笔涂刷或滚涂。涂刷前应将涂料搅拌均匀，并将其稀释，以满足施工要求。施工时涂料的涂膜不宜过厚或过薄。

<2>乳胶涂料干燥快，大面积涂刷时应该注意配合操作，流水作业，操作时顺一个方向刷，做到上下衔接，后一排紧接前一排，避免干燥后出现接头。如墙面有分色线，施工前应认真划好粉线，刷分色线时要靠直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量适当，从前往后刷。

<3>涂刷带颜色的涂料时应配料适当，保证独立面每遍用同一批涂料，以保证表面均匀，色泽一致。

- 质量标准

<1>涂料和半成品的品名、等级、种类、等，符合设计、选定样品的要求。

<2>刷涂的涂膜厚度应均匀、颜色一致，无明显刷痕。

<3>质量标准见表：

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掉粉起皮 | 不允许 | 观察、手摸检查 |
| 2 | 反碱咬色 | 不允许 | 观察检查 |
| 3 | 漏刷透底 | 不允许 | 观察检查 |
| 4 | 流坠疙瘩 | 无 | 观察、手摸检查 |
| 5 | 颜色刷线 | 颜色一致、无沙眼刷纹 | 观察检查 |
| 6 | 装饰线分色线平直 | 偏差不大于1MM | 拉5M线检查，不足5M拉通线检查 |
| 7 | 门窗、玻璃、灯具 | 全部洁净 | 观察检查 |

第六节  资源配备计划

一、主要施工机械设备投入量计划（见附表）

二、劳动力计划

- 劳动力组织

1．按工种分工序组织施工突击作业队，各工种各专业人员配备齐全，计划一线施工人员最高峰时，拟进   60   人左右。

- 主要工种劳动力计划配置表（见附表）

第七节  质量管理体系与措施

一、工程质量目标

- 确保本项目质量达到“合格”工程。

- 质量保证资料齐全。

二、质量管理体系

项目部质量管理体系

项目经理

项目技术负责人

工长

质量员

材料员

资料员

各专业施工班组

三、质量管理职责

(一)项目经理部的质量管理职责

- 制定工程项目质量方针目标，作出承诺，形成文件，组织全员进行全过程的贯彻执行。

- 对工程质量目标进行分解，明确其基本要求和控制要点，并要求项目部各部门制定实施措施。

- 认真贯彻和执行我公司ISO9001质量管理体系，文件的规定，建立和完善质量体系所必须组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系骨效运行。

- 定期对项目质量目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责包责任制挂勾。

- 加强质量成本，材料质量，质量检验，安全生产，施工进度各职能的协调与管理，重视对质量要素和有关费用核算，评价，分析。

(二)项目部质量管理控制点

| 质量管理控制点 |  | 项目经理 | 技术负责 | 专业工长 | 质量员 | 材料员 | 试验员 | 安全员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 组织 | 建立健全质量体系 | ● | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 选择施工班组 | ● | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 机械设备配置 | ● | ○ |  |  |  |  |  |
| 技术 准备 | 施工方案及特殊工序方案 |  | ● | ○ |  |  |  |  |
|  | 技术交底 |  | ● | ○ | ○ |  | ○ |  |
|  | 施工测量、翻样 |  | ○ | ● |  |  |  |  |
|  | 人员培训 |  | ● | ○ | ○ |  |  |  |
| 施工 作业 | 技术质量交底 |  | ○ | ● | ○ |  |  |  |
|  | 自检、互检、交接检 |  |  | ○ | ● |  |  |  |
|  | 安全交底和检查 |  |  | ○ |  |  |  | ● |
| 原材料控制 | 材料质量、数量 |  |  | ○ |  | ● | ○ |  |
|  | 材料试验 |  |  | ○ |  | ○ | ● |  |
|  | 材料标识 |  |  | ○ |  | ● | ○ |  |
| 检验 评定 | 分项工程 |  | ○ | ○ | ● |  |  |  |
|  | 分部工程 | ○ | ● | ○ | ○ |  |  |  |
| 质量 记录 | 施工过程 |  | ○ | ● | ○ |  |  |  |
|  | 施工测量、放样 |  | ● | ○ | ○ |  |  |  |
|  | 特殊工序监控 |  |  | ● | ○ |  |  |  |
| 服务 | 施工中的服务 | ● | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 工程回访 | ● | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 工程保修 | ● | ○ | ○ |  |  |  |  |

四、质量保证措施

(一)管理措施

- 质量体系运行：认真执行我公司ISO9001质量标准，贯彻和落实质量方针，定期对质量管理工作进行评定、纠正偏离质量目标的行为。

- 加强技术管理：严格按图施工，认真做好技术交底工作，确保按规程、规定要求施工。技术交底必须有书面材料，交底人和被交底人均应签字，对重要和结构复杂的部位必须坚持做到先培训再上岗，特殊工种必须持证上岗。

- 落实岗位责任制：制定岗位责任制并认真落实，加强对工程技术管理人员岗位责任制的考评和考核，制定质量奖罚制度，按考评和考核结果实行质量奖罚。

- 施工过程控制：加强产品形成过程的质量控制和工序质量的检查，坚持班组操作过程中的质量跟踪检查，对班组操作过程中出现或可能出现的质量偏移，及时采取积极有效补救措施。

- 原材料质量控制：按总平面图布置图合理堆放材料，防止材料混淆，及时准确的做好各种材料的标识和试验状态标识，严格执行对原材料验收和复验制度，材料的出厂合格证和试验报告必须真实、齐全有效。检验不合格的材料必须及时运出场外。

- 技术复核隐蔽验收：明确本工程技术复核和隐蔽验收的内容及部位，认真按程序进行技术复核和隐蔽验收，做到与工程施工同步。

- 工序流程交接制度：各工序的施工人员按流程先后进入工作面，前后两道工序交接一律办理书面移交手续，上道工序的施工人员撤出工作面后，下道工序对成品保护负责。

- 试验和测量设备管理：试验班负责对试验设备管理，测量班负责对测量设备管理，确保设备的正确性、隐定性、可告性、耐久性，使施工设备和测量仪器的量程、偏移、精密度符合要求。

- 样板间墙制：明确工艺纪律检查与评定办法，制定分部分项内控质量标准，装饰项目全部提高一个质量等级先做样板房墙，以样板房墙为标准指导施工。

- “三检”和“三严”制：按照内控指标认真落实班组三检制度（自检、互检、交接检）。加强内控标准严，材料检验严，外观质量控制严的“三严”管理工作。

- 产品保护：制定安装、装饰、给排水、空调系统叉施工产品保护措施和产品保护奖罚制度，落实产品保护责任并认真执行，对已完成的产品保护采取覆盖、防护、围护等有效措施，必要时设专人看护。

(二)质量保证措施

- 物资进场验证

物资进场验证的内容包括：对原始证明的确认，现场检测权威机构实验、试验、进场验证由项目质检员或技术负责人组织并有书面记录。

- 标识可用追溯性控制

进场物资应分类摆放，并设立标牌，标明物资特征（包括：名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期等内容）

各工序施工人员按流程先后进入工作面，前后两道工序交接一律办理书移交手续，上道工序的施工人员撤出工作面后，下道工序对成品保护负责。

(三)成品保护

- 卫生洁具：A浴盆要加盖保护，保护盖应能承受瓷砖工及其所用材料的重量，以备浴盆周围墙面贴瓷砖时使用。B浴盆内不得洗刷工具和工作服。

- 成品地面：A不得将坚硬的重物直接堆放在地面上，如果在地面上支梯子，应在梯子脚底部包泡沫塑料，或在地面上垫木板，镜面大理石、花岗岩地面铺胶合板保护。B不得在成品地面上堆放水泥，更不准在上面拌砂浆。C地毯地面上不准存放工具物品，不准穿鞋踩踏，不得在铺地毯的房内抽烟、睡觉。

- 铝合金，不锈钢：A不得将金属材料、木料、工具靠在墙面上。B油漆、喷涂施工前，用纸或塑料膜覆盖保护。

- 玻璃：A玻璃安装后，应在上面用颜料写字或画标记，引起人们注意。

第八节   工程进度计划与措施

根据本工程设计特点与施工现场情况，为保证工程按期竣工，特制定以下工期保证措施。

一、组织保证

- 我公司各职能部门加强对项目部的检查控制与服务，确保本工程对人力、物资、机械设备、设施料等资源的需要。

- 项目部领导成员以中青年为主，既有专业理论知识，又有实践经验，善于管理，精力充沛，工作高效。项目部领导班子相对稳定，人员结构合理全面组织和领导本工程全过程施工。

二、人员保证

按“劳动力需用计划”及时组织施工人员进场，施工高峰期间，公司劳动工资部积极做好劳动力协调和调配工作，保证劳动力满足施工进度需要。

三、施工技术保证

- 加强技术管理工作，精心组织施工，合理安排好施工程序和流水作业，加快施工进度，缩短施工周期。

- 科学地制订施工进度网络控制计划，强化计划管理，加强日进度计划控制、旬进度计划检查和月进度计划考核评比，以日进度促进旬进度，以旬进度保证月进度，以月进度确保总工期的实现。

- 认真进行图纸预审和参加图纸会审，与设计单位加强联系和沟通，抓好设计变更的落实工作。

- 单位工程装饰、安装阶段，合理组织立体交叉作业，充分利用场地、空间，加快施工进度。

- 充分利用新技术、新工艺等手段，加快施工进度。

- 科学地制订季节性施工方案，合理安排冬雨季施工期内的工作内容，采取可行有效的措施确保产品质量，使工程持续和均衡进行，促进工程进度。

- 积极作好各种影响施工进度因素的预防工作，如停水、停电、风、雨天等，采取各种积极有效的措施和手段，如蓄水箱等，把不利因素降到最低。

四、物资保证

- 我公司材料供应部、机械设备部等职能部门积极协助项目部做好各种物资的供应工作。

第九节    安全管理体系与措施

一、安全生产目标

无任何重大安全事故

二、安全生产管理体系

项目经理

安全生产委员会

项目技术负责人

施工员

质量员

安全员

材料员

行政管理员

施工班组

三、安全生产措施

(一)安全生产管理措施

- 落实和认真执行国家行业标准----建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）。

- 制定安全生产职责、安全生产奖罚措施和安全检查制度并认真执行。

- 明确各段安全生产的重点部位和危险岗位，有针对性的编制安全预防措施，落实专人实施和负责。

- 各专业工长应认真编制安全交底卡，认真进行安全生产交底并做好交底记录，坚持组织班组开展班前安全活动。

- 遵章守纪，佩戴标志，严禁违章指挥和违章作业。

(二)安全生产技术措施

  - 经常保养机具，按规定润滑或更换配件，所用工具必须匹配，换工具、刀具时一定工拨下插头。

  - 各种施工机械的安全防护装置必须齐全有效。

(三)“三宝”、“四口”临边防护安全措施

    - 进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须使用安全带，制定安全“三宝”使用规定并加强检查，对违反规定进行处罚。

(四)施工用电安全措施

- 项目技术负责人负责编制施工用电方案，同时制定相关的用电管理制度并经常检查。

- 严格按施工用电方案埋设电缆和安装配电箱。供电线路均采用三相五线制并进行接地接零保护。

- 施工用电的总配电箱、分配电箱都应有防雨措施。箱内开关电器应完好无损，按规定设置漏电保护器，做到一机一闸一保护，配电箱箱门加锁，由专人管理。

- 照明导线用绝缘子固定，不得使用花线或塑料胶质线，不允许随地拖拉，也不允许绑架在脚手架上。

(五)施工机械安全措施

    - 施工现场的机械均应做到一机一牌，标识明确，防护罩等安全装置必须保持完好。

    - 非机械操作人员不准动用机械设备。机械操作人员必须持证上岗。

(六)防火安全措施

    - 项目部行政管理员负责职工宿舍、食堂等生活区的防火工作，现场总工长负责本工程各栋号生产施工中的防火工作。

    - 制定防火安全制度。组建施工现场义务消防队，制定义务消防队管理制度和培训计划并实施。

    - 现场重点部位（材料、油漆库及易燃品库房、木工棚、电焊区域等），设立警示牌并落实防火责任人，配足配够消防器材。

    - 建立明火审批制度明确审批手续，施工现场严禁使用电炉。

(七)高处坠落的应急措施

  - 重点作好施工现场的“外防护、内封闭”各项防护设施的设置，加强“四口”、“五临边”的防护，并正确使用“三宝”。

  - 高处坠落可能造成的伤害有：颅脑损伤、胸部创伤（如肋骨骨折）、胸腔储器损伤、腹部创伤等。当发生物体打击事件和有人自高处坠落摔伤时，应注意摔伤及骨折部位，避免因不正确的抬运使骨折错位造成二次伤害，并及时向工地负责人报告，拨打急救电话“120”或送医院救治，送医院途中不要乱转病人头部，应该将病人头部略抬高一些，昏迷病人取昏迷体位，防止呕吐物吸入肺内。

(八)触电事故的应急措施

  - 必须执行三级配电两级保护，各种机械设备必须作到“一机、一闸、一箱、一漏”，作好用电防护，严禁乱拉乱搭电线及各种照明灯具，带电作业的机械设备专人负责制，经常检查施工用电设施，及时处理事故隐患。

  - 有人触电时，抢救者首先要立刻断开近处电源（拉闸、拨插头），如触电距开关太远，用电工绝缘钳或干燥木柄铁锹、斧子等切断电线，使之脱离电源，切忌直接用手或金属材料及潮湿物体直接去拉电线和触电人，以防止解救的人再次触电。

  - 触电人脱离电源后，如果触电人神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力；或者触电人在触电过程中曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电人安静休息，不要走动，严密观察，必要时送医院诊治。

  - 触电人已失去知觉，但心脏还在跳动，还有呼吸，应使触电人在空气清新的地方舒适、安静地平躺，解开妨碍呼吸的衣扣、腰带，若天气寒冷要注意保持体温，并迅速请医生（或找120）到现场诊治。

  - 如果触电人已失去知觉、呼吸停止，但心脏还在跳动，尽快把他仰面放平进行人工呼吸。

  - 如果触电人呼吸和心脏跳动完全停止，应立即进行人工呼吸和心脏胸外按压急救。

(九)机械伤害事故的应急措施

- 各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置，按要求办理验收证（必要时办理准用证）。

- 发生断手（足）、断指（趾）的严重情况时，现场要对伤口包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定，将断手（足）、断指（趾）用消毒和清洁的敷料包好，切忌将断指（趾）浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。然后将好的断手（足）、断指（趾）放在无泄露的塑料袋内，扎紧袋口，在袋周围放些冰块，或用冰棍代替（切忌将断手（足）、断指（趾）直接放入水中浸泡），速随伤者送医院抢求。

- 发生头皮撕裂伤时，必须及时对受伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，同时打120或者送医院进行治疗。

(十)脚手架坍塌事故的应急措施

- 防止脚手架坍塌事故的主要方法是脚手架搭拆必须按审核、审批的单项施工方案进行，并加强日常检查维护，重点检查架体各种支撑及结构连接的受力情况。

- 一旦发生脚手架坍塌事故，要积极作好伤员的抢救工作，尽快与医院联系和送医院治疗。

(十一)由化学品造成身体伤害的应急措施

- 必须严格控制各种化学危险品的保管和使用。

- 酸碱（硫酸、盐酸、硝酸、氢氯化钠、氢氯化钾、石灰、氨水等）烧伤眼睛，烧伤后冲洗患眼是最迫切有效的急救方法，酸碱浇伤后必须立即用清水冲洗眼睛15分钟，如现场无清水可用，池塘水、沟水、井水均可。无人协助的情况下，可倒一盆水，双眼浸水中，用手分开眼险、做睁眼、闭眼、转动眼球动作，一般冲洗30分钟。

- 若眼睛被柴油、煤油、汽油、热测、蒸汽等浇伤，立即送伤者到有条件的附近医院急救。

(十二)食物导致中毒的应急措施

发现饭后多人呕吐、腹泻等不正常症状时，要让病人大量饮水，刺激喉部使其呕吐，立即送往医院，及时向当地卫生防疫部门报告，并保留剩余食品以备检验。

(十三)油料及化学品的泄露

- 汽油、柴油等油料以及各类化学危险品应防止泄露，一旦发生泄露现象应及时清理干净被污染场所。

- 油品及化学品在采购、运输、储存、发放中发生的泄露由材料部门进行清理，机械设备在使用过程当中发生的泄露由机械部门进清理。

(十四)火灾、爆炸与爆燃

- 施工现场应根据施工作业条件制定消防措施，成立消防组织，并记录落实效果，并按照不同作业条件，合理配备灭火器。现场动火执行火审批制度，设专人监护，当建筑施工高度超过30m时，配备有足够的消防水源和自救的用水量，每层设有消防水源接口管。

- 对易燃易爆等危险品分库存放，设专职保管员，储存易燃易爆物的仓库必须严禁吸烟，严禁烟火，存放应分类、分堆，并标明名称。受太阳照射易燃易爆的物品，不能露天存放，库存内外设置防火标志，仓库外要留出不小于3.5米宽的消防通道，并结合储存物品性质，设置相应消防器材。

(十五)火灾

火灾按照可燃类别，一般分为五类：A可燃气体火灾B可燃液体火灾C固体可燃物火灾D电器火灾E金属火灾。

应分清哪些火灾不能用水扑救：三酸（硫酸、硝酸、盐酸）引起的火灾；轻于水和不溶解于水的易燃液体；熔化的铁水、钢水；高压电器装置的火灾，在没有良好接地设备或没有切断电源的情况下引起火灾。具体应急措施为：

- 发现者立即向周围的人发出警报。

- 在安全的情况下设法灭火和抢救伤员，要及时疏散被火围因人员，并对受伤人员进行必要的抢救，控制火势蔓延，建筑物起火，一端向另一端蔓延，应从中间控制，中间着火，两侧控制，楼层着火，上下控制，以上层为主。

- 火势严重的应立即拨打119火警电话，报警时应说明，起火场所的详细地址、火势大小、着火物品、有无爆炸、是否有火被困，报警用的电话号码和报警人的姓名。

- 派人到主要路口迎接消防车。

- 尽快与上级部门及医疗部门取得联系，以便迅速、妥善地得到后续治疗。

四、安全生产职责

(一)安全生产委员会安全生产职责

- 认真贯彻安全生产的方针，法规和制度。监督安全生产和劳动保护工作。

- 组织职工开展安全生产竞赛活动，组织总结安全生产活动的经验。评比安全先进个人和班组。

- 按照“三不放过”的原则，参与对安全事故的调查，处理和预防。

- 制定安全总值班制度，安全生产委员会成员轮流总值班，协助安全员巡视施工现场安全生产情况，做好安全总值班记录。

第十节 环境保护管理体系与措施

一、环境管理体系

组建以项目经理为组长的创文明工地领导组，项目部副经理和项目部技术负责人为副组长，设创建文明工地办公室，行政管理员任创文明工地办公室主任，负责处理协调创建文明工地的日常事务工作。

环境管理体系：

见下页

项目经理

创建文明工地领导小组

项目副经理

项目技术负责人

质量员

安全员

材料员

施工员

行政管理

各专业施工班组长

二、文明环境工地施工措施

(一)施工现场管理规范

- 施工现场布置尺寸统一的“六牌一图”和“项目经理部主要管理人员责任制”标牌，标牌内附照片、姓名和职务。设立固定阅报栏并落实专人每天更换报纸。

- 施工现场材料物资按总平面布置图堆置，材料堆放整齐。

- 施工层应在操作中随用随清，完工后人走场清。建筑垃圾和生活垃圾分开定点堆放，并设专人负责及时清运出场外。

- 施工现场内的中、小型机械的标识、编号清楚醒目，操作规程和操作责任人标牌制作规范，悬挂位置合理。

- 制定措施控制施工噪音，夜间十时以后施工尽量不用噪音大的机械设备，以避免干扰四周居民休息。同时尽量使用低噪声设备，如使用施工噪音在65分贝以下。

- 消防管理制度健全，责任落实，措施到位，安全警示牌醒目，有针对性的制定防火，防爆和防毒预防措施。

- 施工现场内严禁用明火和吸烟。

第十一节  施工现场平面布置

一、总平面布置

- 总平面布置的原则：

严格执行有关文明施工的各类文件规定，物资材料堆放整齐有序，标牌醒目禁令明显，办公设施整洁干净，管理规范安全达标。

二、临时电路布置

- 临时用电、分动力用电、照明用电采用三项五线制，一机一闸一漏保，从原总配电箱接出。

- 施工现场内不架裸导线。

- 各种电气设备均须采取接零或接地保护，单相220V电气设备应有单独的保护零线或池线。严禁在同一系统中接零，接地两种保护混用，不准用保护接地做照明零线。

- 手持电动工具均要在配电箱装设额定动作电流不大于30Ma，额定动作时间不大于0.1s的漏电保护装置，电动机具定期检验、保养。

- 每台电动机械应有独立的开关和熔断保险，严禁一闸多机。

- 使用电焊机时对一次线和二线均须防护，二次线侧的焊把线不准露铜，保证绝缘良好。

第十二节  施工总进度计划

根据本工程合同文件要求，施工总工期为  100   日历天。

附图：施工进度计划网络图

第七章：项目管理机构

第一节  项目管理机构组成表（见附表及证件）

第二节  主要人员简历表（见附表及证件）

第八章：资格审查资料

第一节  投标人基本情况表

企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等证书（附后）

第二节  近年完成的类似项目情况及正在承建项目（见附表）

第三节  正在施工的和新承接的项目情况表（见附表）

第四节   近年发生的诉讼及仲裁情况（见附表）

第九章：其他资料

（一）服务承诺（附后）

（二）企业荣誉（附后）

（一）服务承诺

如果我公司中标，公司愿将中标价优惠至 元，并做出以下承诺

1.  我公司对招标文件内的所有要求明确表示接受，并同意作为合同条例进入合同文本。

2.  保证按合同要求进行施工和竣工，并在所有方面达到业主，监理、设计方合理地满意，并遵守上述单位合理的指示和要求。

3.  组织落实：由公司优秀项目经理组建项目部，一旦中标，我公司将派出创优能力较强的施工队伍参与管理和施工。

4.  质量目标：采用层层把关的质量保证体系运作，达到国家建设部合格工程质量标准。

5.  工期目标：保证在合同期完成合同任务。

6.  安全目标：达到无工伤、无事故 、无险情工程。

7.  接受业主、监理的管理，保证文明施工、精心施工、保持设计风格、体现设计的完美构思，在施工质量上达到一个“优”字，材料应用上把握一个“强”字。

8.  与业主及各兄弟单位合作，作到高姿态，高风格，顾全大局、精诚团结，坚决服从业主的指挥和协调，为争创“优良工程”作好一切分包工作。

9.  掌握新技术、运用新工艺、投入新设备、保证通过一流的技术、一流的设备、达到一流的装饰效果。

10.  认真配合设计单位进行施工图的深化，完善设计，我方设计师入住现场，以密切配合施工的顺利进行，为业主提供竭诚、完善的服务。

11.  关于工程保修时间；因工程性质为改造工程，公司承诺保修期为竣工验收后2个月，并提出跟踪服务，对保修期满的工作项目，仍然跟踪服务和回访。

投标人： XXXXXXX建筑工程有限公司   (盖单位章)

（二）企业荣誉（附后）

劳动合同

一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。

二、本合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章，并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。

三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上“／”。

四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。

实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。

五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。

六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。

七、本合同(含附件)签订后，甲乙双方各保管一份备查。

甲方(用人单位)：           乙方(职工)：

名称：                     姓名：

法定代表人：               身份证号码：

地址：                     现住址：

经济类型：

联系电话：                 联系电话：

根据(中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

(一)合同期限

双方同意按以下第      种方式确定本合同期限：

1、有固定期限：从      年      月      日起至

年      月      日止。

2、无固定期限：从      年      月      日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件)。

3、以完成一定的工作为期限：从      年      月

日起至               工作任务完成时止。

(二)试用期限

双方同意按以下第      种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内)：

1、无试用期。

2、试用期从      年      月      日起至

年      月      日止。

(试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；合同期限在六个月以上一年以下的。试用期不得超过三十日；合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。)

二、工作内容

(一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为

(二)乙方的工作任务或职责是

(三)甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理，双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。

(四)如甲方派乙方到外单位工作，应签订补充协议。

三、工作时间

(一)甲乙双方同意按以下第     种方式确定乙方的工作时间：

1、标准工时制，即每日工作     小时，每周工作

天，每周至少休息一天。

2、不定时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。

3、综合计算工时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行以     为周期，总工时     小时的综合计算工时工作制。

(二)甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除(劳动法)第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

四，工资待遇

(一)乙方正常工作时间的工资按下列第(   )种形式执行，不得低于当地最低工资标准。

1、乙方试用期工资     元／月；试用期满工资

元／月(——元／日)。

2、其他形式：。

(二)工资必须以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。

(三)甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。

(四)甲方每月     日发放工资。如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。

(五)甲方依法安排乙方延长工作时间的，应按(劳动法)第四十四条的规定支付延长工作时间的工资报酬。

五、劳动保护和劳动条件

(一)甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。如乙方工作过程中可能产生职业病危害，甲方应按《职业病防治法》的规定保护乙方的健康及其相关权益。

(二)甲方根据乙方从事的工作岗位，按国家有关规定，发给乙方必要的劳动保护用品，并按劳动保护规定每

(年／季／月)免费安排乙方进行体检。

(三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，有权要求改正并向有关部门检举、控告。

六、社会保险和福利待遇

(一)合同期内，甲方应依法为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续，社会保险费按规定的比例，由甲乙双方负责。

(二)乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇，按医疗保险及其他相关规定报销医疗费用，并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费。

(三)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按（工伤保险条例)的规定办理。

(四)甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期，并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、劳动纪律

(一)甲方根据国家和省的有关法律、法规通过民主程序制定的各项规章制度，应向乙方公示；乙方应自觉遵守国家和省规定的有关劳动纪律、法规和企业依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。

(二)甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。

(三)如乙方掌握甲方的商业秘密，乙方有义务为甲方保守商业秘密，并作如下约定：

八、本合同的变更

(一)任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

(二)甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。

九、本合同的解除

(一)经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。由甲方解除本合同的，应按规定支付经济补偿金。

(二)属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同：

1、试用期内证明乙方不符合录用条件的；

2、乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；

3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

4、乙方被依法追究刑事责任的；

5、甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的；

6、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事本合同约定的工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；

7、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

8、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的；

9、本合同约定的解除条件出现的。

甲方按照第5、6、7、8、9项规定解除本合同的，需提前三十日书面通知乙方，并按规定向乙方支付经济补偿金，其中按第6项解除本合同并符合有关规定的还需支付乙方医疗补助费。

(三)乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。但属下列情形之一的，乙方可以随时解除本合同：

1、在试用期内的；

2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3、甲方不按本合同规定支付劳动报酬，克扣或无故拖欠工资的；

4、经国家有关部门确认，甲方劳动安全卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的。

(四)有下列情形之一的，甲方不得解除本合同：

1、乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

2、乙方患有职业病或因工负伤，并经劳动能力鉴定委员会确认，丧失或部分丧失劳动能力的；

3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

4、法律、法规规定的其他情形。

(五)解除本合同后，甲乙双方在七日内办理解除劳动合同有关手续。

十、本合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现，本合同即行终止。

本合同期满前一个月，甲方应向乙方提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。

甲方：（盖章）            乙方：（签名或盖章）

法定代表人：

（或委托代理人）

20   年  月  日           20   年   月    日

鉴证机构（盖章）：

鉴证人：

鉴证日期：20   年   月   日